POPIS FUNKCE TESTOVANÉHO ZAPOJENÍ

Schéma je v můstkového zapojení s odporovým děličem je napájeno stejnosměrným zdrojem V1 s napětím 1,5V. V zapojení je použitá klasická křemíková dioda D1 typu 1N4001. Výstupy označené jako Out1 a Out2 slouží pro porovnávaní výstupního napětí.

Obvod má být kompenzován na 0V při 0°C, tudíž pomocí rezistorů R2 a R3 lze nastavit odpor tak, aby na Out2 bylo pevné napětí 700mV a rezistor R1 nastavit tak, aby opravdu při 0°C bylo napětí Out1 stejné jako Out2. Nastavování rezistoru R1 jsem určoval z DC analysy při zobrazení závislosti Out1 na Out2

Když se dioda začne zahřívat a dojde k zvýšení  průchodu elektrického proudu  a zmenšování elektrického napětí na výstupu Out1(graf2). To způsobí rozdíl potenciálů mezi Out1 a Out2.

### Výsledné grafy závislostí

Proudová závislost diody na napětí Out1.

Při změně teploty roste proud procházející diodou D1a napětí na Out1 klesá.

Detail:

Výsledné grafy závislostí

Napěťová závislost výstupního napětí Out1 na trvalém napětí Out2.

Pokles výstupního napětí na Out1 způsobuje změnu teploty

Detail:

### VYPRACOVÁNÍ

Z grafu závislosti Uout1 na Uout2 lze tedy vidět, že při změně teploty o 1°C z 0°C na 1°C se změní napětí Uout1 oproti Uout2 o 1.668 mV (700,081 – 698,413). Rozdíly napětí mezi jednotlivými stupni se mění s nepřesností +/- setiny milivolt. Tedy teplotní citlivost je asi 1,6mV/°C, takže teplotní napětí bychom museli zesílit asi 7 krát abychom dostali citlivost 10mV/°C.

Dále jsem vytvořil graf, který ukazuje průběh rozdílu napětí Uout1 při změně teploty o 1°C. Graf je sestrojen pouze pro teplotu max. 20°C, ale i to je podstatné pro zjištění nelinearity teplotní závislosti. X-ová osa v grafu je teplota ve °C, Y-ová je rozdíl napětí v milivoltech. Největší změna napětí je při přechodu mezi 10°C a 11°C a to 0,201mV.

Vlastnosti teploměru na velikosti proudu protékajícího diodou jsem popsal už u grafu závislosti Id1 na Uout1, tedy že velikost proudu protékajícího diodou se mění s teplotou diody, přičemž se mění hodnota napětí Uout1.

Při změně odporu přívodů diody dojde k rozvážení původního odporového nastavení, což vede k rozvážení grafů závislostí napětí Uout1 vůči Uout2 (viz Graf3 - dole), přičemž teploměr přestane být vyvážen na rozdíl potenciálů při 0°C na 0Volt.

VYPRACOVÁNÍ

Graf3: Závislost Out1 vůči Out2 při změně teploty od 0°C do 50°C, za předpokladu změny

odporu kontaktů diody z několika mΩ na 10Ω.

Napětí při 0°C je mezi Uout1 a Uout2 je velmi rozdílné (nevyvážené) a tudíž obvod jako teploměr je neschopný přesně pracovat (určovat teplotu).